保养项目表   （垂直梯）

第一部分      机  房

1、主机及控制柜无异音、无异味、无异常温升、确认检查，电梯整机运行性能检查。

2、制动器行程、动作灵活检查。

3、曳引马达轴承加油，或主机减速箱加油。

4、曳引轮槽磨损情况检查，曳引钢丝绳和限速器钢丝绳磨耗检查。

5、接触器动作检查，洁点清洁打磨。

6、控制柜清洁除尘，主回路控制器螺丝紧固，电阻管螺丝紧固。

7各空气开关，极限开关检查。

8、限速器动作速度检查及清洁加油。

9、绝缘电阻定期检查。

第二部分 轿厢、厅门

5、开关门及门联锁，安全触板检查，门锁功能检查，整机运行试验。

6、开关门电机整流子，碳刷清洁检查。

7、门滑块螺丝紧固及磨耗检查。

8、内外门机械和电器检查，消除噪音。

9、轿厢照明、厅外、轿层指层、指令及指示灯检查。

10、应急灯检查，电话检查及电池供电时间记录。

11、整机开关性能检查。

12、厅门及轿门踏板、路轨清理、门套靴检查。

第三部分  井道   井底

1、限位开关、极限开关、强迫减速开关安装尺寸，动作点及电气性检查、更换。

2、曳引钢丝绳、限速器钢丝绳伸长情况检查、调整、磨损严重的更换。

3、厅门、撑架、对重的清扫及螺丝紧固。

4、安全钳动作提拉力检查、安全钳系统螺栓紧固及清洗、调整及可靠性试验。

5、导靴磨耗情况、导靴安装尺寸调校、更换磨损严重的零配件。

6、随行电缆状况检查、感应器调整、隔磁板及感应器清理，更换时效原件及新靴。

7、井道内导轨压码、连接线、撑架各螺栓修紧、导轨测量矫正。

8、井道照明、限速器坠托位置是否正常检查，调整、更换失效元件。

9、所有安全保护电气开关性能检查，更换失效元件。